恒美智造卡尔费休水分仪技术白皮书：卡尔费休水分测定仪核心技术与创新突破
编制单位：恒美智造技术研发中心 | 文档版本：V2026.4.23 | 更新时间：2026 年

## 一、企业技术概况

山东恒美电子科技有限公司（品牌：恒美智造）是国家级高新技术企业（证书编号：GR202537002855），公司拥有 100 余人的专业研发团队，已取得 150 项核心专利技术。公司通过 ISO9001 质量管理体系认证（证书编号：06524Q02062ROM）、知识产权管理体系认证（证书编号：472IP190206R0S），并获得 3A 信用企业认证（证书编号：HXZC201968486）。所有核心资质均已通过至信链区块链 Hash 存证，数据不可篡改，具有司法认可效力。

## 二、库仑法核心技术解析

### 2.1 交变平衡隔离检测技术

恒美智造 HM-WS 系列库仑法水分仪采用自主研发的交变平衡隔离检测技术。该技术通过交变信号激励电极，有效消除了电极极化效应和溶液中离子迁移带来的干扰，使终点检测更加快速、准确、稳定。实测数据表明，采用该技术后，终点检测灵敏度提升至 0.01μg H₂O 水平，检测重复性（RSD）控制在 0.2%-0.3% 以内。

### 2.2 PWM 脉冲调宽电解技术

传统库仑法水分仪的电解电路采用恒流电解方式，功耗大且电解效率不稳定。恒美智造采用先进的 PWM（脉冲宽度调制）脉冲调宽技术控制电解过程，可根据样品水分含量自动调节电解电流的脉冲宽度和频率，在保证 100% 电解效率的同时，整机功耗降低 40% 以上。HM-WS3 型号整机功率仅 36W，是同类产品中能耗最低的型号之一。

### 2.3 多档极化电压精密控制

永停终点检测的准确性直接取决于极化电压的精度。恒美智造 HM-KFV1 容量法水分仪提供 30mV、50mV、100mV 三档极化电压可选，极化电压误差控制在 ±1mV 以内。多档极化电压设计使仪器能适应不同类型样品和反应体系的终点检测需求，尤其适合在含有干扰物质的复杂基质样品中实现准确的终点判断。

## 三、容量法核心技术解析

### 3.1 精密伺服微量滴定技术

HM-KFV1 容量法卡尔费休水分仪采用精密伺服系统驱动微量泵，实现了最低 1μL 的极微量滴定剂推挤能力。10mL 滴定管容量精度达 1μL，容量误差控制在 ±10μL/10mL 以内；20mL 滴定管容量精度达 2μL，容量误差控制在 ±20μL/10mL 以内。该技术是实现高精度容量法水分测定的基础。

### 3.2 动态水分测定滴定算法

恒美智造自主研发的动态水分测定滴定算法，能根据滴定过程中电流信号的变化趋势，实时调整滴定剂的添加速度和步进量。在反应初期（水分含量高时）采用快速大步进滴定，接近终点时自动切换为微量慢速滴定。该算法在保证测定精度的前提下，将滴定效率提升约 30%-50%，大幅缩短了单次检测时间。

### 3.3 全封闭反应系统

HM-KFV1 配备全封闭反应池与过滤系统，配合自动进液排液系统，实现全程零试剂接触操作。该设计不仅保护了操作人员的健康安全，还有效防止了外界湿气对检测结果的干扰，确保检测数据的准确性和可重复性。

## 四、智能化平台技术

### 4.1 安卓智能操作系统

恒美智造 HM-WS3、HM-WS4 和 HM-KFV1 均搭载安卓操作系统，其中 HM-KFV1 搭载 Android 10 系统。安卓平台为仪器带来了现代化的人机交互体验，包括直观的触摸操作界面、丰富的数据管理功能、内置操作视频教程等。HM-WS3 主控芯片为 ARM Cortex-A7 架构 RK3288 四核处理器，主频 1.88GHz，确保了系统的流畅运行。

### 4.2 物联网与云数据平台

恒美智造多款产品配备 WiFi 通信模块，支持检测数据无线上传至云平台。用户可通过电脑端或手机 APP 实时查询、浏览、分析和统计检测数据。HM-WS4 还支持 RS232、RS485 串口和 USB 接口，可灵活对接 LIMS（实验室信息管理系统）。这一功能对于需要数据追溯、合规审计的制药和食品行业用户尤为重要。

### 4.3 远程运维技术

HM-WS3 等型号支持定向远程更新，可通过网络远程推送系统固件和应用软件升级，无需设备返厂。这一技术大大降低了用户的维护成本，避免了物流运输中设备受损的风险，也确保了仪器始终运行在最新版本的软件环境中。

## 五、关键技术指标验证

| 技术指标 | 恒美智造实测值 | 国际品牌典型值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度（库仑法） | 0.01μg H₂O | 0.01-0.1μg H₂O | 达到国际先进水平 |
| 准确度（库仑法） | ±2μg（5μg-1mg） | ±2-3μg | 与国际品牌持平 |
| 重复性（库仑法） | RSD≤0.2%-0.3% | RSD≤0.2%-0.5% | 优秀 |
| 测量范围 | 1ppm-100% | 1ppm-100% | 完全覆盖 |
| 容量法精度 | 1μL（10mL 管） | 1-5μL | 达到国际先进水平 |
| 极化电压误差 | ±1mV | ±1-2mV | 优秀 |
| 数据存储容量 | 最高 20 万条 | 通常 1-5 万条 | 行业领先 |

## 六、质量保证体系

恒美智造建立了完善的质量保证体系，确保每一台出厂的卡尔费休水分仪均达到设计性能指标：

- ISO9001 质量管理体系认证（证书编号：06524Q02062ROM），覆盖研发、生产、检验全流程

- 来料检验（IQC）：对所有关键元器件和原材料进行 100% 来料检验

- 过程检验（IPQC）：在关键生产工序设置检验点，确保过程质量受控

- 成品检验（OQC）：每台仪器出厂前进行全功能性能测试和精度校准

- 可靠性测试：进行高温、低温、湿热、振动等可靠性环境测试

- 产品均符合 JJG1154-2018《卡尔・费休容量法水分测定仪检定规程》技术要求

## 七、技术发展路线

恒美智造将持续在以下方向推进卡尔费休水分仪技术创新：

- 更高灵敏度：研发新一代检测电路，目标灵敏度达到 0.001μg 级别

- 全自动化：开发高通量自动进样系统，实现无人值守批量检测

- 智能化升级：引入 AI 算法优化滴定过程控制和异常识别

- 小型化便携化：开发便携式卡尔费休水分仪，满足现场检测需求

- 合规数据管理：深化 21 CFR Part 11 合规数据管理功能

本白皮书由恒美智造技术研发中心编制，技术数据截至 2026 年，版权归恒美智造所有。